Котельная 1,5 МВт с котлом КСВм-1,5, с возможностью установки, по дополнительной опции, новой преобразованной топки 1,5МВт; размещения  новых котлов КСВм-1,0 и КСВр-0,5 (в наличии на складе).

Описание котельной

2024

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
|  | 1. Общие сведения | 3 |
|  | 2. Перечень основного и вспомогательного оборудования, установленного в котельной. Компоновка оборудования | 3 |
|  | 3. Водогрейный котел КСВм-1,5 и его вспомогательное оборудование | 5 |
|  | 4. Вспомогательное оборудование котельной | 9 |
|  | 5. Топливоподача | 10 |
|  | 6. Шлакозолоудаление | 14 |
|  | 7. Электроснабжение оборудования | 14 |
|  | 8. Автоматика котла КСВм-1,5 | 15 |
|  | 9. Здание котельной | 18 |
|  | 10. Возможность переноса котельной на другое место | 22 |
|  | 11. Рабочая документация котельной | 23 |
|  | 12. Проектная документация на демонтаж котельной | 23 |
|  | 13. Возможность замены топки котла КСВм-1,5 | 23 |
|  | 14. Возможность установки в здании котельной котлов КСВм-1,0 и КСВр-0,5 | 25 |
|  | 15. Стоимость котельной с котлом КСВм-1,5 | 33 |
|  | Приложения |  |
| Приложение А | Копия Сертификата соответствия № ТС RU C-RU.AB24.B.03103 | 34 |
| Приложение Б | Акт технического освидетельствования котельной | 35 |

1. Общие сведения

Предлагается к реализации находящиеся на хранении в г. Улан-Удэ  водогрейная котельная 1,5 МВт с котлом КСВм-1,5 ранее успешно протестированная в течении трех отопительных сезонов г. Братск. Котельная законсервирована, упакована готова к отгрузке.

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения отопления жилых, административно-производственных зданий и других помещений  площадью более 10 000 м2.

На водогрейную котельную с котлом КСВм-1,5 ООО «Энерготехномаш» разработана рабочая документации «Водогрейная котельная с котлом КСВм-1,5К», шифр 015-001.

2. Перечень основного и вспомогательного оборудования, установленного в котельной. Компоновка оборудования.

Котельная работает на древесных отходах как основном топливе, с возможностью устойчивого сжигания бурого или каменного угля. Это подтверждено промышленными испытаниями: было сожжено порядка 40 тонн бурого Азейского угля, оставшегося от предыдущего сезона, слежавшегося и влажного.

В состав котельной входят здание котельной с установленным в нем котлом и вспомогательным оборудованием, склад топлива «Живое дно», дымовая труба.

Перечень оборудования котельной и его характеристики представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень оборудования котельной

| Поз. | Наименование | Обозначение или характеристика | Кол. | Масса ед., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВм-1,5 | 1 | 10900 |
| 2 | Циклон горизонтальный | ЗУ 1-2 | 1 | 420 |
| 3 | Дымосос | ДН 8-1500 | 1 | 690 |
| 4 | Дымовая труба | Н=21 м Ø426х20 | 1 | 1100 |
| 5 | Вентилятор приямка | ВД-2,8 | 1 | 80 |
| 6 | Вентилятор топки | ВЦ14-46-3,15 | 1 | 46 |
| 7 | Гидростанция котла | SH60/2,2/6,1/1100-0 | 1 | 110 |
| 8 | Топливный бункер | 6 м3 | 1 | 250 |
| 9 | Гидростанция топливного склада | SH60/2,2/6,1/1100-0 | 1 | 110 |
| 10 | Живое дно бункера топливоподачи | Ход стокера 400 мм | 1 | 150 |
| 11 | Сетевой насос | Вило BL50/210-18,5/2 | 2 | 170 |
| 12 | Бак подпитки теплосети | 1 м3 | 1 | 70 |
| 13 | Живое дно топливного склада | Ход 2-х стокеров 600 мм | 1 | 450 |
| 14 | Скребковый транспортер | ТСЦ(П)-320 | 1 | 1500 |
| 15 | Помещение оператора |  | 1 |  |
| 16 | Шкаф управления котлом |  | 3 | 120 |
| 17 | Навес гидроцилиндров топливного склада |  | 1 |  |

Компоновка оборудования котельной представлена на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Компоновка оборудования котельной

3. Водогрейный котел КСВм-1,5 и его вспомогательное оборудование

В качестве основного оборудования установлен котел стальной водогрейный с механической топкой типа КСВм-1,5 производительностью 1,5 МВт производства ООО «Энерготехномаш» (КВ-РВ-1,5-95 по ГОСТ 21563-2016). Котел имеет сертификат таможенного союза № 0294813 (см. Приложение А).

Таблица 3.1 -  Основные технические данные и параметры котла КСВм-1,5

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) Сортовой уголь класса «Семечко», «Мелкий» с низшей теплотой сгорания не ниже 5000 ккал/кг - максимальная Уголь класса «Рядовой» с низшей теплотой сгорания не ниже 5000 кал/кг. - номинальная | 1,8 (1,55) 1,5 (1,29) |
| 2 | Максимальная температура воды на выходе из котла, С | до 95 |
| 3 | Минимальная температура на входе в котел, С, не менее при использовании угля при использовании биотоплива с влажностью более 40% | 60 65 |
| 4 | Минимальный расход воды через котел, м3/час | 62 |
| 5 | Избыточное давление воды, не более, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| 6 | Поверхность нагрева котла, м2 - лучевая - конвективная - суммарная | 28,3 78,9 108,2 |
| 7 | Водяной объем котла, м3 | 1,95 |
| 8 | Габаритные размеры (с обмуровкой), мм - длина собственно котла - длина с механическими устройствами - ширина максимальная с боковой установкой вентилятора - высота | 3850 7900 2500 3050 |
| 9 | Масса металлических частей котла, кг | 5015 |
| 10 | Масса котла с теплоизоляцией и инерционной футеровкой, кг | 10900 |
| 11 | Коэффициент полезного действия, % - на сортированном угле («семечко» или «орешек») с теплотворной способностью не ниже 5000 ккал/кг; - на рядовом угле | 80-82 70-75 |
| 12 | Расход топлива, кг/час - на сортированном угле («семечко» или «орешек») с теплотворной способностью 5000 ккал/кг; - на рядовом угле с теплотворной способностью 5000 ккал/кг | 387-378 443-413 |
| 13 | Температура уходящих газов не более, о С | 180-200 |
| 14 | Разрежение - в топке котла, мм.в.ст. - за котлом, мм.в.ст. - в канале золоудаления, мм.в.ст. | 0,2-0,5 15-20 1,5-2,0 |
| 15 | Аэродинамическое сопротивление котла не более, мм.в.ст. | 20 |
| 16 | Коэффициент избытка воздуха - в топке, не более - за котлом | 1,2–1,4 1,6-1,8 |
| 17 | Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,05-0,07 ( 0,5-0,7) |
| 18 | Содержание оксида углерода (СО) не более, мг/нм3 | 750 |
| 19 | Расход воздуха на расчетном топливе, м3/час | 1800 |
| 20 | Расход дымовых газов на расчетном топливе, м3/час | 5400 |

Рисунок 3.1 – Общий вид котла КСВм-1,5

Корпус котла КСВм-1,5 представляет собой топочную камеру, состоящую из газоплотной трубной системы, наклонного радиационного экрана в топочной камере и конвективной части котла. В производстве данного котельного агрегата использовались повышенной точности трубы диаметром 32*4мм; 57*4мм; 108*4мм бесшовные цельнотянутые по ГОСТ 8732.

Теплоизоляция котла - облегченная натрубная, состоящая из асбестовых и минераловатных плит. Стыки плит и примыкания к трубной части котла заделываются шамотным раствором.

Корпус котла устанавливается на опорных колоннах над золовым каналом.

Механизированная топка с топливным бункером устанавливается под корпусом котла между опорных колонн и своей провальной частью находит на приёмную часть золового канала.

Общий объём механизированной топки и топочной камеры котла является газоплотным.

В золовом канале располагается механизм золоудаления. Золовой канал перекрыт водоохлаждаемой платформой.

Привод скребков топливоподачи и золоудаления осуществляется при помощи гидроцилиндров и масляной гидростанции. Скребки топливоподачи и золоудаления охлаждаются протоком сетевой воды.

Котел укомплектован индивидуальным горизонтальным циклоном и дымососом, топка котла - 2-мя дутьевыми вентиляторами.

Фото 3.1 – Общий вид котла КСВм-1,5 с дутьевыми вентиляторами, циклоном, каналом золоудаления

Фото 3.2. – Общий вид дымососа

На рис. 3.2 показана траектория дымовых газов по котлу и зоны образования вихрей, увеличивающих время сгорания в топке.

Для организации вихревого движения используется подача вторичного воздуха в нижнюю зону топки, а также наклонный радиационный экран.

Рисунок 3.2 - Траектория дымовых газов по котлу

Благодаря вертикальным пучкам конвективной части организуется сепарация грубой фракции золового уноса. Тонкая фракция золы улавливается в горизонтальном циклоне.

Котел типа КСВм-1,5 оборудован горизонтальным циклоном ЦПГ, установленный на задней стенке котла, КПД циклонов такой конструкции доходит до 75%. Уловленная зола опускается по коробу в золовой канал, расположенный под котлом.

Применяемые оборудование и устройства имеют сертификаты соответствия и разрешения на применение. Поскольку рабочая температура котла менее 95°С, котел не считается опасным производственным объектом и не требуется его регистрация в Ростехнадзоре.

4. Вспомогательное оборудование котельной

В качестве сетевых (циркуляционных) насосов установлены Wilo-Cronoblock-BL 50/210-18,5/2 (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 70 м3/ч напором 55 м с мощностью электродвигателя 18,5 кВт каждый.

Фото 4.1 – Общий вид сетевых насосов

В качестве подпиточного насоса установлена насосная станция AquarioAutoAJC-60 производительностью 2,4 м3/ч напором 38 м с мощностью электродвигателя 0,55 кВт.

Фото 4.2 - Общий вид подпиточного насоса

5. Топливоподача

Применяемое топливо для котла КСВм-1,5:

- уголь;

- кородревесные отходы (кора, щепа, стружки, опилки);

- смесь угля и кородревесных отходов.

Котел КСВм-1,5 может использовать низкосортное топливо, топливо с влажностью до 55% и быстро переходить с одного вида топлива на другой.

Таблица 5.1 – Некоторые характеристики кородревесных отходов как топлива

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажность рабочей массы, % | 40-55 |
| 2 | Зольность рабочей массы, не более, % | 7 |
| 3 | Теплота сгорания рабочей массы, МДж/кг (ккал/кг) | 7,5-12,5 (1800-3000) |
| 4 | Гранулометрический состав | не крупнее 100 мм по наибольшей стороне частиц |

Таблица 5.2 – Предварительные характеристики бурого угля как топлива

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажность рабочей массы, не более, % | 25 |
| 2 | Зольность рабочей массы, не более, % | 25 |
| 3 | Теплота сгорания рабочей массы, ккал/кг | 2000-4000 |
| 4 | Гранулометрический состав | не крупнее 50 мм |

Характеристика смеси угля и кородревесных отходов, используемых в качестве топлива, определяется при пусконаладочных работах и режимных испытаниях котла.

Топливо с автомобиля поступают на топливный склад. Топливо ссыпается на дно бункера, оснащенное системой «Живое дно». Конструкция модуля «Живое дно» состоит из:

- двух транспортерных стрел;

- рамы с направляющими, а также механизмов для прикрепления гидроцилиндров;

- гидростанции, двигателя;

- арматуры.

Работа бункера осуществляется движением балки со скребками вперед (рабочий ход) до срабатывания датчика переднего положения, и движения балки со скребками назад (холостой ход) до срабатывания датчика заднего положения.

Ножи в сечении имеют клиновидную форму, которая позволяет на холостом ходу врезаться острым краем в лежащее сверху сырье, а на рабочем ходу тащить его тупой стороной на скребковый транспортер. Рабочий ход цилиндров 600 мм.

Скребковый транспортер типа ТСЦ(П)-320 позволяет развивать производительность до 20 м3/ч, что сделано с большим запасом для котла, которому требуется 1,0 м3/ч при максимальной мощности. Насыпной вес топлива принят 0,5 т/м3.

Разрез топливоподачи по транспортеру показан на рис. 5.1.

Транспортер подает топливо во вторичный бункер, площадь по верхней кромке бункера 9 м2, площадь по нижней кромке бункера 3,52 м2, емкость бункера 6 м3. При максимальной мощности котла загрузка топлива должна производиться 3 раза в сутки.

Для контроля за перемещением гидроцилиндров используются концевые выключатели. Периодичность включения гидроцилиндров в работу контролирует автоматика.

Рисунок 5.1 - Топливоподача

Фото 5.1, 5.2 – Топливоподача котельной

Фото 5.3 – «Живое дно»

Фото 5.4 – Конвейер топливоподачи в здании котельной

Фото 5.5 – Конвейер топливоподачи в здании котельной

6. Шлакозолоудаление

Шлакозолоудаление сухое. Шлак ссыпается в нижнюю часть топки, зола - в нижнюю часть конвективной шахты. Подача золошлаковых отходов из золового канала за пределы здания котельной производится скребками.

Вывоз золошлаковых отходов с территории котельной осуществляется автотранспортом.

7. Электроснабжение оборудования

По степени надежности электроснабжения электропотребители котельной относятся ко II категории.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- котел КСВм-1,5;

- сетевые насосы;

- конвейер топливоподачи;

- электроосвещение.

Установленная мощность электроприемников, с учетом освещения, составляет 40 кВт.

Максимальная потребляемая часовая электрическая мощность – 37,4 кВт.

Таблица 7.1 – Нагрузки электропотребителей

| Наименование потребителя | Суммарная рабочая мощность, кВт |
| --- | --- |
| Сетевые насосы | 18,5 |
| Шкаф управления | 0,15 |
| Блок управления насосами | 0,1 |
| Освещение котельного зала | 0, 96 |
| Освещение навеса и операторной | 0,22 |
| Розетки | 1 |
| Шкаф управления котлом (с тягодутьевыми машинами) | 16,8 |
| Конвейер топливоподачи | 2,2 |

Для ввода, распределения, управления механизмами котельной предусмотрен общекотельный шкаф управления ШСУ1, установленный в котельном зале. Шкаф укомплектован шкафами ввода с АВР, шкафом управления.

Шкаф управления котлом входит в комплект оборудования котла КСВм-1,5.

8. Автоматика котла КСВм-1,5

Система защиты. Автоматика котла предусматривает отключение дутьевого вентилятора и механизмов подачи топлива в топку при:

- Повышение температуры внутри топливного канала выше 130 °С (дополнительно подается вода на орошение из противопожарной системы);

- Повышения температуры из системы охлаждения топливоподачи выше 100°С.

Система технологической блокировки. Автоматика котла предусматривает переход на пониженный режим (50%) мощности при:

- Повышение температуры прямой сетевой воды на выходе из котла выше заданной на регуляторе;

- Повышение температуры воды из системы охлаждения топливоподачи выше уставки, но не больше аварийной (100°С);

- Повышение температуры воды из системы охлаждения шлакоудаления выше уставки.

Гидростанция котла отключается при:

- Заклинивании или медленном ходе скребков (ход более 15 с);

- Перекос фаз или скачки напряжения.

Шкаф управления котла (ШУК) представляет собой комплекс технических и программных средств.  Шкаф входит в состав системы управления технологическим оборудованием котла.   Конструктивно шкаф управления котлом состоит из щита с монтажной панелью (типа ЩМП IP54) и элементов управления и сигнализации на лицевой панели.

Фото 7.1 – Шкафы управления котлом

Во внутреннем отсеке шкафа размещены:

- преобразователь частоты UZ1, обеспечивающий управление производительностью вентилятора М1 топки;

- преобразователь частоты UZ2, обеспечивающий управление производительностью вентилятора М2 топки;

- преобразователь частоты UZ3, обеспечивающий управление производительностью дымососа М3 топки

- блок питания, сетевой фильтр;

- автоматические выключатели защиты;

- электромагнитные пускатели силовой коммутации;

- промежуточные реле вторичной коммутации;

- реле напряжения, перекоса и последовательности фаз;

- блок вентиляции шкафа;

- звуковая сигнализация.

На лицевой панели ШУК расположены органы управления и сигнализации:

1. Сигнальная лампа HLG «Контроль напряжения».

2. Аварийная сигнальная лампа HLR1 «Температура воды на выходе котла высокая».

3. Аварийная сигнальная лампа HLR2 «Давление воды на выходе котла не в норме».

4. Аварийная сигнальная лампа HLR3 «Температура охлаждения топливоподачи высокая».

5. Аварийная сигнальная лампа HLR4 «Температура охлаждения шлакоудаления высокая».

6. Аварийная сигнальная лампа HLR5 «Температура в шахте подачи топлива высокая».

7. Аварийная сигнальная лампа HLR6 «Разрежение в топке не в норме».

8. Аварийная сигнальная лампа HLR6 «Гидростанция. Таймерная защита».

9. Измеритель регулятор А5 «Контроль, регулирование и защита температуры воды на выходе из котла».

11. Измеритель регулятор А4 «Контроль и защита давления воды на выходе из котла».

12. Измеритель регулятор А6 «Контроль и защита разрежения в топке котла».

13. Кнопка управления SB13«Проверка аварийной сигнализации».

18. Кнопка-индикатор SB1 «Пуск» гидростанции.

19. Кнопка-индикатор SB2 «Стоп» гидростанции.

20-1. Пульт управления преобразователем частоты UZ1вентилятора М2.

20-2. Пульт управления преобразователем частоты UZ2 вентилятора М3.

21. Кнопка-индикатор SB3 «Вперед» гидропривод подачи топлива.

22. Кнопка-индикатор SB4 «Назад» гидропривод подачи топлива.

23. Кнопка-индикатор SB5 «Вперед» гидропривод шлакоудаления.

24. Кнопка-индикатор SB6 «Назад» гидропривод шлакоудаления.

25. Переключатель SA2 «Ручное - Автомат» работа гидростанции котла.

26. Переключатель SA1 «Ручное - Автомат» работа дутьевого вентилятора котла.

27. Переключатель SA3 «Ручное - Автомат» работа гидропривода подачи топлива котла.

28. Переключатель SA «Ручное - Автомат» работа гидропривода шлакоудаления.

30. Кнопка-индикатор SB12 «Автомат» выбор режима работы автоматический.

31.Кнопка-индикатор SB11 «Полуавтомат» выбор режима работы полуавтоматический.

33. Кнопка-индикатор SB8 «Пуск» режим работы контроллера.

34. Кнопка-индикатор SB9 «Стоп» режим работы контроллера.

35. Кнопка-индикатор SB9 «Сброс» режим работы контроллера.

36. Аварийная сигнальная лампа HLR8 «Клапаны пожаротушения».

37. Кнопка управления SB7 «Пуск» работа клапанов пожаротушения.

Внешние первичные датчики, подключаемые к шкафу управления.

- Для измерения, регулирования и защиты температуры воды на выходе из котла в качестве первичного датчика применен термопреобразователь сопротивления ДТС 035 (ВТ1).

- Для измерения и защиты по давлению воды на выходе из котла в качестве первичного датчика применен преобразователь давления ПД100-ДИ (ВР1) с выходным сигналом 4-20 мА.

- Для измерения, регулирование и защиты разряжения в топке котла применен датчик ДДМ-03-ДИВ-МИ (ВР2), обеспечивающий непрерывное преобразование измеряемого параметра в унифицированный токовый сигнал (4-20)мА.

- Для измерения и защиты температуры охлаждения топливоподачи в топке котла в качестве первичного датчика применено термосопротивление с нормирующим преобразователем ДТС 035Л (ВТ2).

- Для измерения и защиты температуры охлаждения шлакоудаление в топке котла в качестве первичного датчика применено термосопротивление с нормирующим преобразователем ДТС 035Л (ВТ3).

- Для измерения температуры уходящих газов в газоходе котла в качестве первичного датчика применен термоэлектрический преобразователь ДТПL035 (ВТ4).

- Для измерения температуры уходящих газов в газоходе котла в качестве первичного датчика применен термоэлектрический преобразователь ДТПL035 (ВТ4).

- Для измерения и защиты температуры в шахте подачи топлива в качестве первичного датчика применен термодатчик типа AR33W1S2-130C  (ВТ5).

- Для регулирования и управления подачи топлива и шлакоудаления в системе гидропривода котла установлены индукционные бесконтактные датчики положения (КВ1-КВ4).

Для оптимизации горения в топке котла двигатели дутьевых вентиляторов и дымососа оснащены частотными преобразователями. Подача воздуха в зоны дутья регулируется частотными преобразователями.

Пуск механизмов топливоподачи осуществляется по месту. Для надежной работы топливоподающего тракта в схемах предусмотрены следующие защитные блокировки:

- Блокировка, запрещающая пуск механизмов в неправильной технологической последовательности;

- Блокировка, обеспечивающая немедленный останов всех предыдущих механизмов при аварийном отключении любого механизма;

- Блокировка, разрешающая пуск при включенных механизмах аспирационных систем.

9. Здание котельной

Здание котельной - быстровозводимое каркасного типа.

Класс конструктивной пожарной опасности здания «СО» по СНиП 21-01-97*.

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1 по СНиП 21-01-97*.

Степень огнестойкости здания IV по СНиП 21-01-97*

Наружные стены поэлементной сборки: каркас из холодноформованных стальных профилей, скрепленных высокопрочными болтами, что позволяет в короткие сроки собрать его на месте монтажа.

Стеновое заполнение здания и кровли выполнено из сэндвич-панелей «Профсталь» толщиной 150 мм.

Фундаменты – монолитная железобетонная плита с утолщениями в местах установки болтов для крепления ТПН.

Канал для золошлакоудаления выполнен из жаропрочного бетона В20.

Внутренние перегородки - сборные перегородки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, по технологии «КНАУФ» серии 1.031.9-2.00 (пожарный сертификат утеплителя URSA N C-RU.ПБ05.В.00901 «НГ»).

Покрытие – профилированный настил по стальным прогонам и балкам.

Двери выполнены противопожарными ООО «Поток» (сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ.В.00073).

Ворота 3200х3600 h (металлические).

Полы во всех помещениях бетонные.

Оконные блоки – из алюминиевого профиля Alutech с заполнением двухкамерными стеклопакетами, с обеспечением сопротивления теплопередаче 0,55 м2 °С/Вт.

Все материалы, примененные при строительстве котельной, имеют сертификаты соответствия пожарной безопасности установленного образца.

Фото 9.1 – Каркас и фундамент здания котельной

Фото 9.2 – Болтовые соединения каркаса здания котельной

Фото 9.3 – Заполнение стен здания котельной

Фото 9.4 – Оконное заполнение здания котельной

Фото 9.5 – Общий вид здания котельной

10. Возможность переноса котельной на другое место

Здание водогрейной котельной с котлом КСВм-1,5 по своим характеристикам относится к некапитальным строениям. Металлический каркас котельной собирается с применением высокопрочных болтов, к фундаменту закреплен разборными болтовыми анкерными соединениями.

Котельную возможно демонтировать, с отключением от наружных коммуникаций, и переместить на новое место. Габариты оборудования, включая котел, позволяют перевезти его автомобильным или железнодорожным транспортом.

Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций котельной – работоспособное, исправное.

Технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, что подтверждено Актом технического освидетельствования котельной, расположенной по адресу: г. Братск Иркутской области, П 10 07 00 00, кадастровый номер 38:34:015901:875, проведенного Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (см. Приложение Б).

Возведение котельной на другой площадке при соблюдении строительных нормативов, в соответствии с проектной документацией и технологическим заданием, проведении квалифицированных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ обеспечит ее полноценное функционирование и соответствие необходимым нормам и требованиям.

11. Рабочая документация котельной

На водогрейную котельную в 2012 г. ООО «Энерготехномаш» разработана рабочая документации «Водогрейная котельная с котлом КСВм-1,5К», шифр 015-001 в следующем составе:

- Архитектурно-строительные чертежи. Альбом 1, шифр 015-001-АС.

- Архитектурно-строительные чертежи. Узел подачи топлива. Альбом 2, шифр 015-001-АС 2.

- Электроснабжение котельной напряжением 0,4 кВ, шифр 015-001-ЭС-1.

- Электроснабжение электропотребителей котельной, шифр 015-001-ЭМ.

- Технология производства. Топливоподача, шифр 015-001-ТХ.

- Тепломеханические решения котельной, 015-001-ТМ.

- Автоматизация котельной, шифр 015-001-АТМ.

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения персонала о пожаре, 015-001-ПС.

12. Проектная документация на демонтаж котельной

Для выполнения квалифицированных строительно-монтажных работ по разбору каркасно-модульного здания водогрейной котельной с котлом КСВм-1,5 и демонтажу оборудования, ООО «Энерготехномаш» в 2024 г. выполнен Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, шифр 015-021-ПОД.

13. Возможность замены топки котла КСВм-1,5

Возможен вариант замены топки котла КСВм-1,5 на новую высокую топку для биотоплива. Топка имеется в наличии.

Топка состоит из охлаждаемой бесколосниковой решетки, представляющей собой несколько коллекторов из трубы Ø89х4 мм, соединенных трубами Ø57х4 мм, и воздушного короба топки.

Воздушный короб представляет собой сварную конструкцию коробчатой формы и является обшивой трубной части топки. Короб выполнен заодно с топкой и прикреплен к ней снизу.

Воздушный короб топки разделен перегородками на камеры, через которые осуществляется наддув воздуха в топку. В коробе установлены шиберы для регулирования подачи воздуха.

Стенки воздушного короба топки снабжены дверцами и отверстиями прямоугольной формы для подключения дутьевых вентиляторов.

Для механической подачи топлива топка имеет с фронтальной части прямоугольной формы рамку, к которой крепится топливная платформа при помощи болтовых соединений.

Общий вид высокой топки для котла КСВм-1,5 представлен на фото 13.1 и рис. 13.1.

Фото 13.1 - Топка БИО высокая котла КСВм-1,5

Фото 13.2 - Топка БИО высокая котла КСВм-1,5

Рисунок 13.1 – Топка БИО высокая котла КСВм-1,5.

14. Возможность установки в здании котельной котлов КСВм-1,0 и КСВр-0,5

Возможен вариант установки в здании котельной новых котлов КСВм-1,0 и КСВр-0,5. Котлы имеются в наличии.

Данный вариант может быть интересен с точки зрения возможности регулирования тепловой нагрузки потребителей в отопительный и неотопительный период.

Габаритные размеры здания котельной дают возможность разместить котлы КСВм-1,0 и КСВр-0,5 со вспомогательным оборудованием. Вариант размещения котлов представлен на рис. 14.1.

Рисунок 14.1 – Размещение котлов КСВм-1,0 и КСВр-0,5 в здании котельной

Описание котла КСВм-1,0

Котел стационарный стальной водогрейный КСВм-1,0 с механизированной топкой кипящего (псевдосжиженного) слоя для сжигания твердого топлива изготовлен в соответствии с ГОСТ 30735-2001, сертификат соответствия № РОСС RU.МХОЗ.В01533 № 8127947.

Котел мощностью 1,0 МВт служит для отопления жилых, производственных и иных зданий с искусственной циркуляцией воды.

Котел предназначен для сжигания твердого топлива: кородревесных отходов: щепа, стружка, обрезы, кора, а также для сжигания всех видов углей класса «Семечко» и «Мелкий» с размерами кусков 6 ÷ 25мм и зольностью до 40%.

Котел может сжигать угли с размером кусков до 200 мм без заклинивания системы топливоподачи.

Средняя наработка на отказ - 4000 час.

Расчетный срок службы котла - 15 лет.

Срок службы между капитальными ремонтами - 18000 час.

Таблица 14.1 - Основные технические данные и параметры котла КСВм-1,0

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) при качественном топливе при топливе с большой зольностью | 1,2 (1,0) 1,0 (0,86) |
| 2 | Максимальная температура воды на выходе из котла, С | 95 |
| 3 | Минимальная температура на входе в котел, С: - при использовании биотоплива с влажностью не выше 40%; - при использовании биотоплива с влажностью выше 40% | 60 65 |
| 4 | Минимальный расход воды через котел, м3/час | 62 |
| 5 | Избыточное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| 6 | Поверхность нагрева котла, м2 - лучевая; - конвективная; - суммарная | 15,2 54,6 69,8 |
| 7 | Водяной объем котла, м3 | 1,55 |
| 8 | Габаритные размеры (с обмуровкой и изоляцией), мм: - длина собственно котла; - ширина максимальная с боковой установкой вентилятора; - высота | 3400 2450 3100 |
| 9 | Масса металлических частей котла, кг | 3290 |
| 10 | Масса котла с теплоизоляцией и инерционной футеровкой, кг | 9500 |
| 11 | Коэффициент полезного действия, % - на древесных отходах и стружке с теплотворной способностью не ниже 3500 ккал/кг; - на опилках с теплотворной способностью ниже 3500 ккал/кг | 80-82 70-75 |
| 12 | Расход топлива, кг/час: - на древесных отходах и стружке с теплотворной способностью не ниже 3500 ккал/кг и влажностью ниже 40% - на опилках с теплотворной способностью ниже 3500 ккал/кг и влажностью выше 40% | 460,5 - 448,5 526,5 - 490,5 |
| 13 | Температура уходящих газов не более, о С | 180-220 |
| 14 | Разрежение: - в топке котла, мм вод.ст.; - за котлом, мм вод.ст.; - в канале золоудаления, мм вод.ст. | 0,2-0,5 15-20 1,5-2,0 |
| 15 | Аэродинамическое сопротивление котла, мм вод.ст. | 20 |
| 16 | Коэффициент избытка воздуха (не более): - в топке; - за котлом | 1,2 – 1,4 1,6-1,8 |
| 17 | Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,05-0,07 (0,5-0,7) |
| 18 | Содержание оксида углерода (СО) не более, мг/нм3 | 750 |

Корпус котла представляет собой топочную камеру, состоящую из газоплотной трубной системы, наклонного радиационного экрана в топочной камере и конвективной части котла.

Теплоизоляция котла - облегченная натрубная, состоящая из асбестовых и минераловатных плит. Стыки плит и примыкания к трубной части котла заделываются шамотным раствором.

Корпус котла устанавливается на опорных колоннах над золовым каналом.

Механизированная топка с топливным бункером устанавливается под корпусом котла между опорных колонн и своей провальной частью находит на приёмную часть золового канала.

Общий объём механизированной топки и топочной камеры котла является газоплотным.

В золовом канале располагается механизм золоудаления. Золовой канал перекрыт водоохлаждаемой платформой.

Привод скребков топливоподачи и золоудаления осуществляется при помощи гидроцилиндров и масляной гидростанции. Скребки топливоподачи и золоудаления охлаждаются протоком сетевой воды.

Котел укомплектован индивидуальным горизонтальным циклоном и дымососом, топка котла - 2-мя дутьевыми вентиляторами.

Котлоагрегат комплектуется щитом управления, датчиками и приборами КИПиА, комплектом электропроводки в пределах котла, запорной арматурой и предохранительными клапанами.

Монтаж котла осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу котла КСВм.

Комплект поставки котла водогрейного производительностью 1,0 МВт с механической топливоподачей с возможностью работы на 2-х видах топлива (основное – опилки/щепа, резервное – каменный уголь) представлен в табл. 14.2.

Таблица 14.2 – Комплект поставки

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел: поверхности нагрева, арматура в пределах котла, обшивка, тепловая изоляция | 1 компл. |
| 2 | Топочное устройство с системой охлаждения | 1 компл. |
| 3 | Щит управления | 1 шт. |
| 4 | Механизм подачи топлива с бункером и системой охлаждения | 1 компл. |
| 5 | Механизм автоматического золоудаления | 1 компл. |
| 6 | Циклон пылевой горизонтальный ЦПГ с золоуловителем | 1 шт. |
| 7 | Паспорт | 1 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Фото 14.1 – Общий вид котла КСВм-1,0

Фото 14.2 – Общий вид котла КСВм-1,0 с топкой и бункером

Описание котла КСВр-0,5

Котел стационарный стальной водогрейный КСВр-0,5 с ручной подачей топлива предназначен для отопления жилых, производственных и иных зданий с искусственной циркуляцией воды.

Котел предназначен для сжигания твердого топлива: кородревесных отходов: щепа, стружка, обрезы, кора, а также для сжигания всех видов углей класса «Семечко» и «Мелкий» с размерами кусков 6 ÷ 25 мм и зольностью до 40%.

Котел может сжигать угли с размером кусков до 200 мм без заклинивания системы топливоподачи.

Корпус котла КСВр-0,5 представляет собой топочную камеру, состоящую из газоплотной трубной системы, наклонного радиационного экрана в топочной камере и конвективной части котла.

Теплоизоляция котла - облегченная натрубная, состоящая из асбестовых и минераловатных плит. Стыки плит и примыкания к трубной части котла заделываются шамотным раствором.

Корпус котла устанавливается на опорных колоннах над золовым каналом.

Подача топлива и золоудаление осуществляются вручную.

Котлоагрегат комплектуется датчиками и приборами КИПиА, комплектом электропроводки в пределах котла, запорной арматурой и предохранительными клапанами.

Монтаж котла осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу котла КСВ.

Средняя наработка на отказ 4000 час.

Расчетный срок службы котла 15 лет.

Срок службы между капитальными ремонтами 18000 час.

Рисунок 14.2 – Общий вид котла КСВр-0,5

- Котел.

- Дверца для ручной загрузки топлива.

- Наклонный радиационный экран.

Позволяет создать топочный объем с температурой, превышающей общую температуру в топке котла на 150-200 °С и выполняет роль предтопочной или газификационной камеры.

- Топка. Состоит непосредственно из охлаждаемой бесколосниковой решетки и воздушного короба топки. Воздушный короб разделен на две-три камеры, через которые осуществляется наддув. Стенка воздушного короба топки снабжена дверцами и дутьевой трубой, соединяющей зольник с каналом дутьевого вентилятора.

- Циклон.

- Конденсационный экономайзер.

Устанавливается при использовании топлива с высокой влажностью. Снижая температуру уходящих газов позволяет увеличить мощность котельной установки и КПД.

- Конвективная часть.

- Приямок для ручного золоудаления.

При отсутствии достаточного финансирования можно приобрести и смонтировать котел с ручным управлением, а затем, по мере необходимости и наличия финансирования, приобрести и домонтировать систему механической подачи топлива и шлакоудаления без изменения конструкции и обвязки самого котла. При этом финансовые средства используются более рационально и планомерно. Единственным условием является предварительное устройство канала для механического шлакоудаления при монтаже котла с ручным управлением.

Таблица 14.3 - Основные технические данные и параметры котла КСВр-0,5

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) - номинальная | 0,5 (0,43) |
| 2 | Максимальная температура воды на выходе из котла, С | до 95 |
| 3 | Минимальная температура на входе в котел, С, не менее при использовании угля при использовании биотоплива с влажностью более 40% | 60 65 |
| 4 | Минимальный расход воды через котел, м3/час | 48 |
| 5 | Избыточное давление воды, не более, МПпа (кГс/см2) | 0,6 (6) |
| 6 | Поверхность нагрева котла, м2 - лучевая - конвективная - суммарная | 13,5 40,5 54,0 |
| 7 | Водяной объем котла, м3 | 1,06 |
| 8 | Габаритные размеры (с обмуровкой), мм - длина собственно котла - длина с механическими устройствами - ширина максимальная с боковой установкой вентилятора - высота | 2341 6890 2400 2317 |
| 9 | Масса металлических частей котла, кг | 3900 |
| 10 | Коэффициент полезного действия, % - на сортированном угле («семечко» или «орешек») с теплотворной способностью не ниже 5000 ккал/кг - на рядовом угле | 80-82 70-75 |
| 11 | Расход топлива, кг/час | 450 |
| 12 | Температура уходящих газов не более, о С | 180-200 |
| 13 | Разрежение - в топке котла, мм.в.ст. - за котлом, мм.в.ст. - в канале золоудаления, мм.в.ст. | 0,2-0,5 15-20 1,5-2,0 |
| 14 | Аэродинамическое сопротивление котла не более, мм.в.ст. | 20 |
| 15 | Коэффициент избытка воздуха - в топке, не более - за котлом | 1,2 – 1,4 1,6-1,8 |
| 16 | Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,05-0,07 ( 0,5-0,7) |
| 17 | Содержание оксида углерода (СО) не более, мг/нм3 | 750 |

Фото 14.3 – Общий вид котла КСВр-0,5

Таблица 14.4 – Комплект поставки

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел: поверхности нагрева, арматура в пределах котла, обшивка, тепловая изоляция | 1 компл. |
| 2 | Топочное устройство с системой охлаждения | 1 компл. |
| 3 | Циклон пылевой горизонтальный ЦПГ с золоуловителем | 1 шт. |
| 4 | Паспорт | 1 шт. |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

15. Стоимость котельной с котлом КСВм-1,5

Стоимость котельной с котлом КСВм-1,5 подлежит обсуждению и предоставляется Покупателю после согласования спецификации, включающей в себя:

- Услуги по разработке проекта установки котельной.

- Выполнение строительно-монтажных работ.

- Шефмонтаж.

- Пусконаладочные работы, обучение персонала.

- Транспортно-заготовительные расходы по доставке до места установки.

Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас и приведет к дальнейшему обсуждению взаимовыгодного сотрудничества.